Пресс гидравлический

Stalex HPB-790

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

I. Общие правила техники безопасности

- Ненадлежащая эксплуатация данного пресса может привести к серьезным травмам. Для обеспечения безопасности установка, эксплуатация и техническое обслуживание пресса должны выполняться должным образом. Необходимо внимательно прочитать, понять и выполнять инструкции по эксплуатации и пресса и его частей, которые поставляются вместе с прессом.

- Работать в спецодежде. Не надевать свободную одежду или украшения, которые могут попасть в движущиеся части. Работать в перчатках и спец. обуви (рекомендуется на резиновой подошве).

- Соблюдать равновесие. Неправильное положение тела может привести к захвату одежды движущимися частями пресса.

- Ограждения должны находиться на своих местах. Не работать без ограждений.

- Избегать опасных условий работы. Не использовать стационарные станки во влажных или сырых помещениях. Содержать рабочую зону в чистоте и обеспечить надлежащее освещение.

- Принять меры от случайного запуска: перед подключением пресса перевести пусковой переключатель в положение «OFF».

- Не оставлять работающий пресс без присмотра. Неиспользуемый пресс подлежит отключению.

Перед техническим обслуживанием или заменой принадлежностей отключить электропитание.

- Пресс должен быть прикреплен к полу.

- Использовать надлежащий инструмент. Не использовать инструменты не по назначению.

- Держать руки на виду и вдали от всех движущихся частей и поверхностей качения.

- Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Обеспечить безопасность помещения с помощью навесных замков, рубильников и ключей.

- Изучить используемый инструмент - его применение, ограничения и возможные опасности.

- Общие указания по электробезопасности: данный пресс подлежит заземлению в соответствии с Национальным электротехническим кодексом и местными нормами и правилами. Данная работа должна быть выполнена квалифицированным электриком. Заземление служит для защиты персонала от поражения электрическим током.

- Общие сведения и технические характеристики

Гидравлический пресс последовательного действия HP является идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Пресс предназначен для сгибания, монтажа и демонтажа, прессования и растягивания, склепки, штамповки и т.д. Используя специальные формы, можно штамповать различные автомобильные запчасти. Благодаря регулировке положения рабочего стола, можно выполнять обработку высоких деталей, это особенно полезно для монтажа и демонтажа тяжелых автомобильных деталей.

Данный агрегат оснащен насосом CNK и CBZ. Это – двойной насос для нагнетания масла, который позволяет экономить 60% энергии и повысить эффективность в 2-3 раза по сравнению с традиционными гидравлическими прессами. В нем сочетаются преимущества простой конструкции, высокого давления с меньшим весом, поэтому, данный агрегат будет очень удобен в эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HPB-790 HP-50 |
| --- | --- |
| Мощность | 50T |
| Мощность мотора | 3 кВт |
| Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы |
| Макс. длина сгибания (HPB) | 790 мм |
| Давление | 25 МПа |
| Производительность масляного насоса | 7.0 л / мин |
| Ход поршня | 220 мм |
| Скорость поршня | 10 мм/сек |
| Ход стола | 405 мм |
| Размеры стола | 400X800 мм |
| Габариты упаковки | 150X65X195 см |
| Масса | 980/1100 кг |

- КОНСТРУКЦИЯ

Данный пресс состоит из рамы, подвижного рабочего стола, гидравлического цилиндра и гидравлической станции и т.д. (см. следующий рисунок). Подвижный рабочий стол может свободно перемещаться вверх и вниз. Высокопроизводительная гидравлическая станция является отдельным агрегатом, который соединен с основным корпусом.

IV. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После вскрытия упаковки установить гидравлические затворы на две гидравлические трубки, которые связывают гидравлическую станцию с основным корпусом (Рис.1).

- Подключить двигатель к электрической коробке (Рис. 2). Линия подключения выполнена по европейскому стандарту (L1, L2, L3, N и E).

- Перевести переключатель питания в положение «ON» (загорится белый индикатор), затем нажать кнопку «Start» (загорится зеленый индикатор). Проверить направление вращения двигателя. Если двигатель вращается в обратном направлении, то отключить питание и поменять местами любые две клеммы L1, L2, L3.

Дать двигателю поработать 2-3 минуты, опустить или поднять распределитель, гидравлическое масло пойдет через распределитель в цилиндр и вызовет возвратно-поступательное движение штока поршня. После позиционирования штока выполнить 1-2 холостых хода, затем испытать пробную заготовку с максимальным рабочим давлением.

Примечание: Запрещается превышать ход штока поршня и выполнять опробование на мертвом ходу!

Указания по распределителю: Можно подключить распределитель к гидравлическому шлангу в соответствии с предпочтениями, разница будет в направлении переключения.

Перепускной клапан высокого давления: Данный клапан предназначен для регулировки давления. Когда давление достигнет 30 МПа, перепускной клапан откроется автоматически. Сначала необходимо снять защитный колпачок, давление добавляется поворотом по часовой стрелке, снижается – поворотом против часовой стрелки. Перепускной клапан низкого давления: Данный клапан предназначен для регулировки потока давления. Когда давление будет менее 30 Мпа, перепускной клапан откроется автоматически.

После опробования установить распределитель в среднее положение.

V. Меры предосторожности при эксплуатации гидравлического пресса

- Перед началом эксплуатации необходимо проверить направление вращения маслонасоса.

ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

- Перед эксплуатацией запустить двигатель насоса по часовой стрелке и против часовой стрелки 3 - 5 раз, чтобы вытеснить воздух.

- Для маслонасоса используется гидравлическое масло №32 или №46.

- Заливать масло до отметки.

- При смене масла заливать только чистое свежее масло. Также необходимо проверить чистоту слитого масла.

- Рабочая температура: 10-50ºС.

- Перед запуском насоса установить рукоятку коммутатора в центральное положение.

- Если в процессе эксплуатации температура оборудования станет слишком высокой, то необходимо отключить оборудование и дать ему остыть.

Агрегат был отрегулирован на должное давление перед отправкой с завода. Если его требуется изменить, то необходимо выдерживать номинальные значения.

- Прессование вхолостую не допускается, даже когда хвостовик поршня находится в верхней мертвой точке.

VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Первая замена гидравлического масла выполняется после шести месяцев эксплуатации, затем замена выполняется ежегодно.

- Использовать гидравлическое масло №32 (в зимний период) и №46 (в летний период).

- После замены масла прогнать поршень вверх и вниз несколько раз, чтобы удалить воздух из цилиндра.

- Регулярно проверять состояние частей агрегата.

VII. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VIII. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной корпус |  | 1 |  |
| 2 | Гидравлическая станция |  | 1 |  |
| 3 | Механизм давления |  | 1 |  |
| 4 | V-образный профиль |  | 2 |  |
| 5 | Гибочный штамп |  | 1 | Для серии HPB |
| 6 | Масляная трубка | Два метра | 2 |  |
| 7 | Гидравлический затвор |  | 1 |  |
| 8 | Инструкция |  | 1 |  |
| 9 | Упаковочный лист |  | 1 |  |
| 10 | Сертификат соответствия |  | 1 |  |

Примечание: Данная инструкция предназначена только для справки. Вследствие постоянного совершенствования агрегата, в любое время могут быть внесены изменения без уведомления. Напряжение местной сети должно соответствовать параметрам данного агрегата.