ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Станок поперечной резки

Модель: Stalex СП-3

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание и устройство	3

2.	Технические данные:	3

3.	Транспортировка	3

4.	Настройка станка:	3

5.	Требования безопасности	4

6.	Гарантия завода-изготовителя	4

Описание и устройство

Станок продольной резки СП-3 предназначен для резки рулонной и листовой оцинкованной стали до 0,8 мм. Может быть использован в мастерских и на строительных площадках.

Оборудование состоит из рамы, сваренной из прямоугольного профиля, на которой крепятся корпуса подшипников и стол с направляющими уголками. В корпусах подшипников установлены два вала, на которых с помощью стопорных винтов крепятся обрезиненные протягивающие ролики. Вращение валов с роликами осуществляется с помощью рукоятки в ручную на нужную длину для поперечного раскроя.

| Нож поперечной резки | Прорезиненные ролики для протягивания листа |
| --- | --- |

Технические данные:

- Ширина разрезаемой стали – до 1250 мм.;

- Толщина разрезаемой стали – 0.55 мм (макс.0.8 мм включительно);

- Количество устанавливаемых прорезиновых роликов – 6 пар роликов (три группы, по 2 пары роликов в каждой группе, стандартная комплектации);

- Вес – 164 кг;

- Марка стали режущих ножей поперечного ножа – ХВГ.

- Артикул – СП-3;

- Габариты станка (ДхШхВ) - 1700х950х1100мм (станок поставляется в собранном виде, на стойке).

Транспортировка

Оборудование по умолчанию поставляются в собранном виде. При приемке, необходимо проверить состояние, на предмет отсутствия видимых повреждений и соответствии комплектации.

Настройка станка:

Настройку и обслуживание станка, должен производить квалифицированный персонал по обслуживанию оборудования.

Установку на необходимый размер для резки производится путем вращения валов вручную.

Заточка ножей производится по мере необходимости и должна осуществляться шлифовкой по боковым поверхностям.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкции станка, возможны некоторые изменения, не влияющие на технические характеристики.

Требования безопасности

- перед началом работ, проверить установку ножей.

- резку листа производить с установленным защитным кожухом.

- рабочее место должно быть хорошо освещено.

Гарантия завода-изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации станка – 1 (один) год с момента продажи станка.

В течении этого срока, завод-изготовитель устраняет все неисправности, произошедшие по вине завода-изготовителя, при соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Механические повреждения не являются гарантийным случаем.