Станок зиговочный электромеханический Stalex ETB-12

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

1. Внешний вид машины

2. Главные технические характеристики

| Макс. Толщина листа (σв <400 MРa) | 1,2 мм/18Ga |
| --- | --- |
| Длина цилиндра | 1400 мм/5-1/2 дюйма |
| Глубина горловины | 200 мм/8 дюймов |
| Скорость цилиндра | 32 об/мин |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт/1Л.С. |
| Вес нетто | 120 кг/265 фунтов |
| Размеры (см) | 110x48x148 |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не следует прикасаться к формообразующим роликам при вращении рукоятки. Максимальная толщина обрабатываемого листа из низкоуглеродистой стали 1,2мм. Ниже приведена таблица соответствия материалов по сравнению с низкоуглеродистой сталью.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ

(Максимально допустимые толщины)

| Низкоуглеродистая сталь |  | 1,2мм |
| --- | --- | --- |
| Нержавеющая сталь |  | 0,8мм |
| Холоднокатаная сталь |  | 1,0мм |
| Алюминий |  | 2,0мм |
| Мягкая латунь |  | 1,5мм |
| Полужесткая латунь |  | 1,2мм |
| Отпущенная фосфористая бронза |  | 1,2мм |
| Мягкая медь |  | 1,5мм |
| Жесткая медь |  | 1,2мм |

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью.

3. Предупреждения о соблюдении техники безопасности

- Сохраняйте это руководство: Это руководство потребуется вам для ознакомления с техникой безопасности и мерами предосторожности при работе на станке, инструкциями по сборке, процедурами по работе и техническому обслуживанию, списком деталей и чертежом. Храните счёт-фактуру вместе с инструкцией. Руководство и счёт-фактуру необходимо хранить в надёжном и сухом месте.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отказ от соблюдения правил техники безопасности может привести к серьёзным травмам работников. Любое производственное оборудование представляет определённую опасность во время его работы и использования. Осторожное и осмотрительное обращение с описываемой машиной в значительной степени снижает опасность травмирования персонала. В любом случае пренебрежение и игнорирование обычных мер предосторожности может привести к травмированию оператора. Прочитайте все инструкции перед использованием этого инструмента!

- ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МЕХАНИЗМОМ

- Неправильная эксплуатация этой машины может привести к серьезной травме. В целях безопасности машину нужно правильно настроить, использовать и обслуживать. Прочитайте и следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации и каталоге запчастей, которые были доставлены вместе с вашей машиной.

- Надевайте надлежащую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения, которые могут попасть в движущиеся элементы. Рекомендуется использовать перчатки и обувь на резиновой подошве, для лучшей опоры.

- Оператор должен всегда одевать защитные очки при работе на станке.

Не перегибайтесь через машину. Если не поддерживать надлежащее рабочее положение, можно упасть на машину, или ваша одежда попадет в машину.

- Храните защитные устройства на своём месте и в рабочем состоянии. Не управляйте машиной без защитных устройств.

- Избегайте опасной рабочей среды. Не используйте стационарные инструменты в сырых или влажных помещениях. Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещённой.

- Избегайте случайного включения. При подсоединении проводов электропитания убедитесь, что выключатель находится в положении “OFF” (“ВЫКЛЮЧЕНО”).

- Никогда не счищайте стружку, когда машина работает.

- Никогда не оставляйте работающую машину без присмотра. Машину нужно выключать, когда она не находится в эксплуатации.

- Отключите электропитание перед обслуживанием. При замене деталей или общем техническом обслуживании нужно отключать электропитание машины перед выполнением работы.

- Убедитесь, что оборудование надёжно закреплено на полу.

- Используйте подходящий инструмент. Нужно знать все об инструменте, который вы используете – его применение, ограничения и потенциальные опасности. Не перегружайте инструмент или отдельные части станка, выполняя работу, для которой он не был предназначен.

- Используйте только рекомендованные детали и соблюдайте инструкции изготовителей, которые имеют к ним отношение.

- Будьте внимательны, следите за тем, что делаете; руководствуйтесь здравым смыслом. Не управляйте инструментами, когда вы устали. Следите за руками и держите их на расстоянии от движущихся частей и вращающихся поверхностей.

- Не подпускайте детей. Детям нельзя находиться в рабочей зоне. Не позволяйте им прикасаться к машинам, инструментам или удлинительным шнурам.

- Все посетители должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Сделайте цех абсолютно безопасным, используя замки, общие сетевые выключатели или убирая ключи стартёра.

- Храните оборудование, которое не задействовано. Неиспользуемые инструменты следует хранить в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию. Следует закрывать инструменты на ключ, чтобы дети не имели к ним доступа.

- Общие предостережения по электрике: Эта машина должна быть заземлена в соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами, и местными нормами и правилами и постановлениями. Эта работа должна быть сделана компетентным электриком. Машина должна быть заземлена, чтобы защитить оператора от поражения электрическим током.

4. Инструкция по эксплуатации

- Зиговочная машина имеет приятный, эстетический внешний вид. Можно использовать для изготовления круглых труб, загибки кромок листа и соединений. Она может при давлении на металл, создать определенный выступ для увеличения жёсткости трубы, металлического листа, или для улучшения соединения. Станком очень легко управлять.

www.stalex.ru

Кромкогибочная машина ETB-12 состоит из электрических и механических составляющих. Электрическая составляющая включает двигатель и редуктор. Механическая составляющая станка включает передачу, наладку, смазку и основание. Принцип работы этой машины – это круговое вращение верхнего и нижнего ролика. Двигатель приводит в действие редуктор, редуктор приводит в действие зубчатое колесо редуктора, большое зубчатое колесо и зубчатое колесо коробки передач, чтобы верхний и нижний ролик вращались с одинаковой скоростью, но в противоположном направлении.

- Во время работы вы можете отрегулировать эту машину, используя следующие пункты:

а. регулируемый нижний вал (№39), приводит в движение нижний ролик (вперёд и назад);

б. подвижной резьбовой стержень (№28) регулирует расстояние между верхним и нижним роликом в зависимости от толщины заготовки;

в. поверните зажимную рукоятку (№23), для регулировки нижнего вала (№39) на подходящем горизонтальном положении; затем отрегулируйте расстояние между плитой блока (№11) и верхним/нижним роликами в зависимости от положения выступа на заготовке.

- СТАНДАРТНЫЕ РОЛИКИ:                                   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИКИ:

Соответствующая форма заготовки:

5. Смазка и техническое обслуживание

Этот вид машины нужно хорошо смазывать, перед работой необходимо добавлять смазочное масло №30 (смазка для подшипников) в узлы A & B указанные на следующей схеме. Каждый день необходимо добавлять смазочное масло перед работой.

Другие предупреждения касательно смазки и технического обслуживания:

1) Каждую неделю необходимо смазывать все подвижные части;

2) Каждый месяц необходимо проверять электрическое соединение и систему электропитания, следите за тем, чтобы привод заземления был в рабочем состоянии.

3) Каждый раз перед работой проверяйте ролики и другие детали, их необходимо заменять, если они сломаны.

4) Необходимо содержать рабочее место в чистоте и порядке во время технического обслуживания.

5) Перед обслуживанием нужно отключить электропитание.

6) Места смазки:

6. Электрические детали

www.stalex.ru

Принцип регулирования по типу включено – выключено: при наступлении на педаль ножного управления двигатель начинает работать, и приводит в движение ролик; при ослаблении педали ножного управления электропитание машины отключается, и она автоматически выключается.

- Электрический компонент:

| № | НАЗВАНИЕ | КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ | ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | M | 400 В,50 ГЦ,3 ФАЗЫ | 1 |
| 2 | ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | SA | JDF11-25 | 1 |
| 3 | КОНТАКТОР | KM | CN-6 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 24 В | 2 |
| 4 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ | FR | RHN-5M 2,4-3,6 A | 1 |
| 5 | ПРЕРЫВАТЕЛЬ | QF | DZ47-63 1P 1 A 2P 2 A | 1 |
| 6 | ТРАНСФОРМАТОР | TC | JBK5-60 ВА 230/24 В 50/60 ГЦ | 1 |
| 7 | АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ | TA | XB2+BX542 | 1 |
| 8 | ВКЛЮЧАТЕЛЬ | SB1 | LA800E-EFL3161 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 24 В | 1 |
| 9 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | SB2 | LA800E-EFL4261 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 24 В | 1 |
| 10 | ЛАМПА | EL | XB2-BVB3C ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 24 В | 1 |
| 11 | РЕЛЕ | KA | HH52P-FL | 1 |
| 12 | ПЕДАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | JK1 | SFMS-1 | 1 |

- Электрическая схема:

www.stalex.ru

7. Подробный чертеж и список деталей

www.stalex.ru

www.stalex.ru

- Список деталей

| № по порядку | Номер изделия | Наименование | Кол-во | № по порядку | Номер изделия | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LX12-001 | Станина | 1 | 27 |  | Капельная маслёнка 8 | 1 |
| 2 | 80M2-4 | Двигатель | 1 | 28 | LX12-007 | Резьбовой стержень | 1 |
| 3 | R47YEG | Редуктор | 1 | 29 | GB/T6172.1 | Винт M16 | 1 |
| 4 | GB/T95 | Шайба 12 | 4 | 30 | GB/T1096 | Шпонка на лыске 6X40 | 1 |
| 5 | GB/T5783 | Болт M12X65 | 4 | 31 | LX12-010 | Верхний вал | 1 |
| 6 | LX12-003 | Предохранительное устройство | 1 | 32 | GB/T1096 | Шпонка на лыске 6X45 | 2 |
| 7 | GB/T5783 | Болт M6X12 | 4 | 33 | LX12-016 | Рукав | 2 |
| 8 | GB/T95 | Шайба 6 | 4 | 34 | LX12-015 | Прижимная крышка | 1 |
| 9 | GB/T5783 | www.stalex.ru Болт M12X50 | 4 | 35 |  | Звёздообразная рукоятка M10X20 | 2 |
| 10 | GB/T95 | Шайба 12 | 4 | 36 | GB/T70.1 | Болт M10X30 | 4 |
| 11 | LX12-002 | Плита блока | 1 | 37 | LX12-005 | Основание вала | 2 |
| 12 | GB/T93 | Шайба 12 | 8 | 38 | LX12-015-1 | Прижимная крышка | 1 |
| 13 | GB/T6170 | Винт M12 | 8 | 39 | LX12-014 | Нижний вал | 1 |
| 14 | LX12-025 | Крышка электрошкафа | 1 | 40 | LX12-022 | Болт | 1 |
| 15 | LX12-024 | Распределительный щит | 1 | 41 |  | Регулировочная рукоятка M12X32 | 1 |
| 16 |  | Педальный выключатель | 1 | 42 | LX12-004 | Корпус | 1 |
| 17 | LX12-012 | Нижний рукав | 1 | 43 | LX12-012 | Нижний рукав | 1 |
| 18 | LX12-008 | Калибр-скоба | 1 | 44 | GB/T1096 | Шпонка на лыске 6X80 | 1 |
| 19 | GB/T70.1 | Болт M6X20 | 2 | 45 | GB/T5783 | Болт M8X30 | 1 |
| 20 | GB/T77 | Болт M8X30 | 1 | 46 | GB/T93 | Шайба 8 | 1 |
| 21 | GB/T6170 | Винт M8 | 1 | 47 | LX12-020 | Прижимная крышка | 1 |
| 22 | LX12-023 | Регулировочный вал | 1 | 48 | LX12-021 | Зубчатое колесо | 1 |
| 23 | LX12-018 | Рукоятка | 1 | 49 | GB/T894.1 | Кольцо 26 | 2 |
| 24 | GB/T6170 | Винт M12 | 2 | 50 | LX12-019 | Большое зубчатое колесо | 1 |
| 25 | JB/T7271.1 | Шаровой наконечник рукоятки M10 | 2 | 51 | LX12-013 | Нижнее зубчатое колесо | 1 |
| www.stalex.ru 26 | LX12-006 | Рукоятка | 1 | 52 | LX12-009 | Верхнее зубчатое колесо | 1 |

8. Упаковочный лист

| № по порядку | Модель | Наименование | КОЛ-ВО | Отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ETB12 | КРОМКОГИБОЧНАЯ МАШИНА | 1 шт. |  |
| 02 |  | Ролики | 4 набора |  |
| 03 |  | Гаечный ключ | 1 шт. |  |
| 04 |  | Капельная маслёнка | 1 шт. |  |
| 05 |  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1 шт. |  |

Примечание: Это руководство представлено исключительно в ознакомительных целях. В связи с постоянным усовершенствованием машины в любое время могут быть внесены изменения без обязательств уведомления об этом. Пожалуйста, обратите внимание на местное электрическое напряжение при эксплуатации этой электрической машины.