Трубогиб гидравлический

Stalex HB-40

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

Общие замечания

- При эксплуатации не допускайте механических ударов и падения изделия

- Изделие не предназначено для длительного хранения в неподготовленном виде. Если требуется хранение при неблагоприятных внешних условиях используйте подходящие водонепроницаемые материалы для защиты.

- Для защиты изделия от атмосферных осадков используйте защитные кожухи и антикоррозийные краски.

- Во время рабочего цикла все вращающиеся части должны быть закрыты, либо находиться на безопасном расстоянии от людей и животных.

Неправильное обращение с изделием, механические поломки изделия при его монтаже, перегрузка, нарушение условий эксплуатации или несанкционированное вскрытие освобождает продавца от гарантийных обязательств.

Применение

Профилегиб предназначен для холодной радиусной гибки профильных и круглых труб, а также проката круглого и квадратного сечения

| Тип профиля | Максимальное сечение профиля, мм | Минимальный диаметр гибки, мм | Комплект роликов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60х10 | 300 | стандарт |
|  | 20х20 | 300 | стандарт |
|  | 15х15 20х20 40х20 40х25 60х30 | 300 | стандарт |
| Дополнительная оснастка |  |  |  |
|  | 15х15 25х25 30х30 50х25 50х30 | 300 | доп. ролики |
|  | 25х25 | 300 | доп. ролики |
|  | 51х2.5 51 х 1 | 600 | доп. ролики |
|  | 20 | 300 | доп. ролики |
|  | 40х4 | 500 | доп. ролики |
|  | 23х23х3 | 300 | доп. ролики |
|  | 23х23х3 | 300 | доп. ролики |

Технические характеристики

| 1 | Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная толщина стенки, мм | 1,5 |
| 3 | Габаритные размеры, мм | 1050х250х490 |
| 4 | Масса комплекта, кг | 50 |

* На тонкостенных трубах до 1,5мм возможны заломы при гибке заготовок, данный эффект распространён на всех трубогибах методом прокатки не зависимо от поставщика и модели. При работе с тонкостенной заготовкой - эффект устраняется при помощи заполнения заготовки песком.

Станок предназначен для работы с заготовками из низколегированной стали (основное применение – строительство теплиц, навесные конструкции, козырьки, бытовое использование и прочее), для производства изделий из высоколегированных и нержавеющих сталей станок не предназначен.

Базовая комплектация

| 1 | Силовая рама в корпусе, шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Домкрат гидравлический 6 т. | 1 |
| 3 | Вальцы для труб профильного сечения | 3 |
| 4 | Подшипники, шт | 6 |
| 5 | Возвратные пружины, шт | 2 |

Работа профилегиба.

Установите на станок вальцы, соответствующие размерам обрабатываемой трубы. С помощью ручки домкрата прижмите ее между ведущим вальцом и прижимными вальцами. Пошагово работая домкратом, прокатывайте трубу до получения необходимого радиуса гиба.

С помощью гидро-клапана освобождаете и извлекаете трубу из станка.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие гарантирует исправность профилегиба в течение 12 месяцев со дня его продажи при условиях соблюдения правил эксплуатации.

- Повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой или неправильной эксплуатацией профилегиба на распространяются на настоящую гарантию.