Станок угловысечной Stalex HN-3

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Усилие | 3 тонны |
| --- | --- |
| Толщина материала | 1,5 мм (Низкоуглеродистая сталь σв <400 MРa) |
| Рабочий орган | 125 мм х 125 мм х 90º |
| Ход | 25 мм |
| Размеры стола | 457х305 мм |
| Масса нетто | 29 кг |

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью. Для работы с материалами, не входящих в группу углеродистые стали (такие как легированные стали, нержавеющие стали, холоднокатаные стали) необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца.

Лезвия угловысечного станка изготовлены из закаленной и легированной инструментальной стали путем точного шлифования. Верхнее лезвие крепится к литому основанию, установленному на пуансоне. Лезвие двухстороннее. Каждое из двух нижних лезвий имеет по четыре режущие кромки для работы в условиях перегрузки и может быть легко отрегулировано для получения ровного среза при работе с тонким материалом. Лезвия могут быть заточены на плоскошлифовальном станке.

На рабочий стол, обеспечивающий достаточное пространства для размещения большого листа металла с целью облегчения его перемещения и позиционирования, устанавливаются регулируемые калибры. Пользователь может сделать точный паз в углу или в любой другой точке вдоль кромки материала.

Закаленный треугольный пуансон, выполненный путем точного шлифования, управляет положением режущей головки и обеспечивает точное выравнивание на протяжении всего периода работы.

Легированное основание и корпус обеспечивают высокий уровень жесткости и надежности.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛЕЗВИЙ

Снять рабочий стол и положить угловысечной станок на бок. Затем снять крепление нижнего лезвия, и два болта, удерживающих две опоры. И, наконец, извлечь три болта, удерживающих верхнее лезвие (см. Рисунок 1 и Рисунок 2).

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |
| Рисунок 3 |  |

Рисунок 3

ВЫРАВНИВАНИЕ НИЖНЕГО ЛЕЗВИЯ

Выравнивание нижнего лезвия выполняется путем снятия рабочего стола и регулировки 3 винтов нижнего лезвия. После чего необходимо сделать несколько пазов на листе бумаги, чтобы убедиться в получении ровных срезов во всех точках. При получении неудовлетворительного результата необходимо отрегулировать нижнее лезвие до достижения точного выравнивания (см. Рисунок 3).

| Номер пункта | Описание | Количество | Номер пункта | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штифт | 1 | 20 | Верхнее правое лезвие | 1 |
| 2 | Ролик | 1 | 21 | Пуансон | 1 |
| 3 | Гайка | 1 | 22 | Кожух пуансона | 1 |
| 4 | Болт | 1 | 23 | Винт | 4 |
| 5 | Рукоятка рычага | 1 | 24 | Винт | 2 |
| 6 | Основание рукоятки | 1 | 25 | Винт | 4 |
| 7 | Штифт крепления рукоятки к корпусу | 1 | 26 | Винт | 4 |
| 8 | Приводное колесо | 1 | 27 | Калибр | 2 |
| 9 | Уплотнительное кольцо | 1 | 28 | Шкала | 2 |
| 10 | Ручки для подъема | 2 | 29 | Опорная пластина шкалы | 2 |
| 11 | Опорная пластина рукоятки | 2 | 30 | Ограничитель | 2 |
| 12 | Болт | 8 | 31 | Винт | 2 |
| 13 | Корпус | 1 | 32 | Стол | 1 |
| 14 | Болт | 4 | 33 | Нижнее левое лезвие | 1 |
| 15 | Шайба | 4 | 34 | Винт | 4 |
| 16 | Штифт | 2 | 35 | Основание стола | 1 |
| 17 | Защитный кожух | 2 | 36 | Нижнее правое лезвие | 1 |
| 18 | Винт | 2 | 37 | Верхнее левое лезвие | 1 |
| 19 | Винт | 2 |  |  |  |

УГЛОВЫСЕЧНОЙ СТАНОК В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ