Трубогиб гидравлический

Stalex HTR-40

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

Общие замечания

- При эксплуатации не допускайте механических ударов и падения изделия

- Изделие не предназначено для длительного хранения в неподготовленном виде. Если требуется хранение при неблагоприятных внешних условиях используйте подходящие водонепроницаемые материалы для защиты.

- Для защиты изделия от атмосферных осадков используйте защитные кожухи и антикоррозийные краски.

- Во время рабочего цикла все вращающиеся части должны быть закрыты, либо находиться на безопасном расстоянии от людей и животных.

Неправильное обращение с изделием, механические поломки изделия при его монтаже, перегрузка, нарушение условий эксплуатации или несанкционированное вскрытие освобождает продавца от гарантийных обязательств.

Применение

Профилегиб предназначен для холодной радиусной гибки профильных труб

| Тип профиля | Максимальное сечение профиля, мм | Минимальный диаметр гибки, мм | Комплект роликов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40х40 | 180 - 220 | стандарт |

Технические характеристики

| 1 | Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная толщина стенки, мм | 1,5 |
| 3 | Габаритные размеры, мм | 530х450х220 |
| 4 | Масса комплекта, кг | 30 |

* На тонкостенных трубах до 1,5мм возможны заломы при гибке заготовок, данный эффект распространён на всех трубогибах методом прокатки не зависимо от поставщика и модели. При работе с тонкостенной заготовкой - эффект устраняется при помощи заполнения заготовки песком.

Станок предназначен для работы с заготовками из низколегированной стали (основное применение – строительство теплиц, навесные конструкции, козырьки, бытовое использование и прочее), для производства изделий из высоколегированных и нержавеющих сталей станок не предназначен.

Базовая комплектация

| 1 | Рама станка, шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Домкрат гидравлический 2 т. | 1 |
| 3 | Регулируемые вальцы для труб профильного сечения | 2 |
| 4 | Прижимной валец для труб профильного сечения | 1 |
| 5 | Возвратные пружины, шт | 4 |

Работа профилегиба.

Установите на станок вальцы, отрегулируйте размер вальца в соответствии с размерами обрабатываемой трубы. Измените расстояние между вальцами для гибки на необходимый радиус. Чем ближе вальцы друг к другу, тем меньше радиус гиба. С помощью ручки домкрата прижмите заготовку между верхним-ведущим вальцом и боковыми вальцами. Пошагово работая домкратом, прокатывайте трубу до получения необходимого радиуса гиба.

После достижения необходимого результата, с помощью гидро-клапана освободите и извлеките трубу из станка.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие гарантирует исправность профилегиба в течение 12 месяцев со дня его продажи при условиях соблюдения правил эксплуатации.

- Повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой или неправильной эксплуатацией профилегиба на распространяются на настоящую гарантию.