ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Станок для резки арматуры ручной

МОДЕЛЬ: MS-20, MS-24, MS-28, MS-32

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ножницы с ручным управлением серии MS используются, главным образом, для резки заготовок из мягкой стали: листовой, квадратной и прутковой. Данные ножницы также могут использоваться для резки цветных металлов, пластин и прутков. Ножницы представляют собой легкое в управлении устройство, имеют небольшую массу и размер, не потребляют электроэнергию. Данные ножницы являются идеальным устройством для экономии электроэнергии.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель |  | MS-20 | MS-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная обрабатывающая способность | Листовая сталь | 30x8 | 35x12 |
|  | Квадратная сталь | 18x18 | 20x20 |
|  | Прутковая сталь | Ø4~20 | Ø4-24 |
| Размеры (см) |  | 40x23x36 | 44x26x41 |
| Масса нетто (кг) |  | 14 | 23 |
| Габариты после установки | (мм) | 244x90x13 | 270x94x13 |

| Модель |  | MS-28 | MS-32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная обрабатывающая способность | Листовая сталь | 40x12 | 40x14 |
|  | Квадратная сталь | 24x24 | 28x28 |
|  | Прутковая сталь | Ø4-28 | Ø4-32 |
| Размеры (см) |  | 46x28x43 | 51x28x43 |
| Масса нетто (кг) |  | 34 | 48 |
| Габариты после установки | (мм) | 310x104x13 | 380x120x13 |

*Данные действительны для работы на гладких круглых стержнях с пределом прочности σв, который не должен превышать параметр σв <450 MРa (1 Н/мм2 = 1 MПa).

Полученный при работе с рифлёной арматурой преждевременный износ не является гарантийным случаем

- УСТАНОВКА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

  - Установка

    - Проверить наличие всех деталей устройства в соответствии с перечнем деталей. Убедиться, что детали не повреждены.

    - Устанавливать устройство на прочном основании или на специальной опоре (не входит в комплект поставки).

    - Оставить достаточно свободного пространства вокруг устройства для простоты его эксплуатации и во избежание получения травм.

    - Удалить антикоррозионную смазку с поверхности устройства и некоторых деталей, при помощи керосина.

  - Техника безопасности

    - Внимательно ознакомиться с данным руководством перед эксплуатацией данного устройства.

    - Запрещено выполнять резку заготовок, ширина или толщина которых превышает приведенные в таблице размеры.

    - Оператору необходимо занять устойчивое положение для сохранения равновесия во время эксплуатации устройства. Усилие должно быть приложено плавно и быстро.

    - Лезвие подвижного ножа всегда должно быть хорошо заточено. При необходимости затачивать или заменять лезвие ножа.

    - Использовать осевой стержень, соответствующий размерам обрабатываемых заготовок. Рекомендуемая длина стержня – 1000-1500 мм.

    - Запрещено прикасаться к ножу во время эксплуатации устройства.

    - Хранить устройство в правильном положении и наносить антикоррозионное масло на поверхность ножа.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данное устройство было предварительно настроено перед поставкой с завода. Для выполнения резки необходимо поднять рычаг (№ 8, № 25), вставить заготовку между неподвижным ножом (№ 2) и подвижным ножом (№ 3), затем опустить рычаг (№ 8, № 25).

При резке заготовки из листовой стали необходимо поднять рычаг (№ 8, № 25), после этого ведущий элемент (№ 7) и корпус подвижного ножа (№ 4) выйдут из зацепления. Можно повернуть рычаг управления (№ 9) для поднятия корпуса подвижного ножа (№ 4); если опустить ведущий элемент (№ 7), положение зубьев изменится. После этого можно выполнять резку тонких пластин или небольших прутков.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| Деталь № | Описание | Кол. | Деталь № | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | корпус | 1 | 15 | шайба | 2 |
| 2 | неподвижный нож | 1 | 16 | пружинная шайба | 2 |
| 3 | подвижный нож | 1 | 17 | болт | 2 |
| 4 | корпус подвижного ножа | 1 | 18 | шайба | 1 |
| 5 | стержень | 1 | 19 | гайка | 2 |
| 6 | фиксатор | 1 | 20 | шайба | 1 |
| 7 | ведущий элемент | 1 | 21 | гайка | 2 |
| 8 | рычаг | 1 | 22 | пружинная шайба | 2 |
| 9 | рычаг управления | 1 | 23 | шайба | 2 |
| 10 | подвижный элемент | 1 | 24 | болт | 2 |
| 11 | винт | 1 | 25 | рычаг | 1 |
| 12 | стержень | 1 | 26 | штифт | 1 |
| 13 | штифт | 1 | 27 | пластина | 1 |
| 14 | болт | 2 | 28 | болт | 1 |

Комментарий: деталь № 28 доступна только для устройства моделей MS-28 MS-32.

СБОРОЧНАЯ СХЕМА (МОДЕЛЬ MS-20, MS-24)

СБОРОЧНАЯ СХЕМА (МОДЕЛЬ MS-28, MS-32)