Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-0.8х305

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Минимальный диаметр валов | 1” |
| --- | --- |
| Максимальная длина валов | 12” |
| Максимальная толщина валов (сталь) | 20 калибр / 0,9" |
| Максимальная толщина валов (латунь) | 18 калибр / 1,2" |
| Максимальная толщина валов (алюминий) | 17 калибр / 1,36" |
| Желоба для обработки проволоки | 1/8", 1/4", & 3/8" |
| Масса | 13 кгс |
| Габаритные размеры | 23"x 6,68"x 9,43" |

ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

В данном руководстве представлены инструкции по технике безопасности и управлению, а также перечень деталей, поэтому его необходимо хранить в безопасном сухом месте для дальнейшего использования. Следует хранить руководство вместе с накладной. Необходимо записать номер накладной на обратной стороне обложки.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ И РАБОТЫ С ВАЛЬЦОВОЧНЫМ СТАНКОМ НЕОБХОДИМО ПОДРОБНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: при использовании электрических инструментов, устройств или оборудования, для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм необходимо всегда следовать основным требованиям техники безопасности.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМИ

- СЛЕДУЕТ СОДЕРЖАТЬ РАБОЧУЮ ЗОНУ В ЧИСТОТЕ. Работа в загроможденной рабочей зоне представляет опасность.

- НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ УСЛОВИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. Запрещается использовать станок во влажном и плохо освещенном помещении. Не подвергать станок воздействию влаги. Рабочая зона должна быть хорошо освещена.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОПУСКАТЬ ДЕТЕЙ В РАБОЧУЮ ЗОНУ. Детям запрещается находится вблизи рабочей зоны станка, а также управлять станком.

- Хранение простаивающего станка. Во избежание образования ржавчины следует хранить неиспользуемый станок в сухом помещении. Желательно хранить станок вне зоны доступа детей.

- НЕ СЛЕДУЕТ ПЕРЕГРУЖАТЬ СТАНОК ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ. Нормальные условия эксплуатации станка сделают работу более эффективной и безопасной.

- НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНОК ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Не следует использовать для выполнения тяжелой работы не рассчитанные на большую нагрузку инструменты и комплектующие. Запрещается использовать инструменты не по прямому назначению.

- РАБОТАТЬ СО СТАНКОМ СЛЕДУЕТ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОДЕЖДЕ. Запрещается надевать свободную одежду и ювелирные украшения, так как они могут быть затянуты подвижными частями станка. Во время работы со станком рекомендуется надевать защитные перчатки и нескользящую обувь. Во избежание затягивания длинных волос механизмами станка необходимо убирать их под защитный головной убор.

- НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ И УШЕЙ. Если в ходе выполнения работы образуется стружка, пыль или опилки, необходимо использовать маску, полностью закрывающую лицо. В остальных случаях необходимо надевать защитные очки. Если при работе образуется много мелкой и крупной пыли, необходимо надевать пылезащитную маску. При работе в течение продолжительно периода времени необходимо использовать защитные наушники. Защитные очки и наушники можно приобрести у поставщика оборудования.

- НУЖНО НАДЕЖНО КРЕПИТЬ ЗАГОТОВКУ. Во время работы следует использовать зажимы или тиски для фиксации заготовки. Это безопаснее, чем удерживать заготовку руками, а также позволяет использовать обе руки для управления станком.

- НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ. Оператору необходимо занять устойчивое положение для сохранения равновесия при работе на станке.

- эксплуатировать станок с осторожностью. Для более эффективной и безопасной работы инструменты должны быть чистыми и хорошо заточенными. Необходимо следовать соответствующим указаниям относительно смазки и замены вспомогательного оборудования. Рукоятки должны быть сухими, чистыми и не быть покрытыми маслом или смазкой.

- ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКОМ НЕОБХОДИМО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ. Следить за ходом выполнения работы и руководствоваться принципами здравого смысла. Запрещается эксплуатировать станок в уставшем состоянии.

- ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ ДЕТАЛЕЙ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ. Для обеспечения надлежащего функционирования перед использованием инструментов нужно внимательно осмотреть их на предмет повреждений. Проверить соосность, крепление и состояние вращающихся частей, зажимных и подвижных механизмов, а также проверить прочие факторы, влияющие на качество обработки. В случае если в руководстве к оборудованию не указано иное, починку и замену поврежденных деталей должны выполнять специалисты авторизованного центра поддержки.

- ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. При замене следует использовать только идентичные запасные части. Необходимо использовать только подходящие для станка дополнительные принадлежности. Необходимые комплектующие можно приобрести у поставщика оборудования.

- Запрещается работать со станком в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ознакомиться с инструкцией по применению тех или иных лекарственных препаратов, убедиться, что их прием не влияет на снижение умственной и рефлекторной деятельности, и, в случае возникновения сомнений, временно отказаться от работы со станком.

УСТАНОВКА

Шаг 1: 	Болтами закрепить вальцовочный станок на устойчивой рабочей поверхности, используя четыре отверстия в СТАНИНЕ (№25).

Шаг 2: 	Для этой цели также можно использовать и другое имеющееся в наличии оборудование. Необходимо купить четыре болта 5/16", четыре гайки, четыре пружинные шайбы и восемь шайб.  Для определения длины болтов нужно к толщине верстака прибавить 1".

Шаг 3: 	Установить станок в желаемое положение, убедившись в наличии достаточного пространства для вращения рукоятки (располагающейся справа, если смотреть на станок спереди). Убедиться в наличии достаточного пространства позади станка для размещения заготовки.

Шаг 4:	Через отверстия в СТАНИНЕ отметить положение станка на верстаке.

Шаг 5:	Снять вальцовочный станок.

Шаг 6:	Просверлить в верстаке 11/32” отверстий.

Шаг 7:	Разместить станок так, чтобы отверстия в станине совпали с просверленными в верстаке отверстиями.

Шаг 8:	Установить устройства в следующем порядке:

| A. Болт | B. Станок | C. Верстак | D. Шайба |
| --- | --- | --- | --- |
| E. Пружинная шайба | F. Шайба | G. Гайка |  |

РЕГУЛИРОВКА

- Для увеличения зазора между ВАЛОМ I (№17) и ВАЛОМ II (№18) и настройки толщины заготовки необходимо ослабить РУКОЯТКУ НАСТРОЙКИ (№24). Для уменьшения зазора необходимо затянуть данную рукоятку. Необходимо убедиться, что обе рукоятки затянуты с одинаковым усилием. См. Рисунок 1.

Вал I (№17)

Рукоятка настройки (№24)

Вал II (№18)

Рукоятка настройки (№24)

Рисунок 1 – Регулировка зазора для заготовки

- Для увеличения зазора между ВАЛОМ I и ВАЛОМ III (№8) и увеличения диаметра валов необходимо ослабить РУКОЯТКУ НАСТРОЙКИ (№4). Для уменьшения диаметра валов необходимо затянуть рукоятку. Для придания заготовкам цилиндрической формы обе рукоятки должны быть затянуты с одинаковым усилием, для получения конусообразной формы с одной стороны рукоятка должна быть затянута сильнее. См. Рисунок 2.

Вал I (№17)

Рукоятка настройки (№4)

Вал III (№18)

Рукоятка настройки (№4)

Рисунок 2 – Регулировка зазора между валами

Шаг 1: 	Выполнить все необходимые настройки (см. выше) в зависимости от толщины заготовки и желаемой формы на выходе (прямая, цилиндр или конус).

Шаг 2: 	Поместить край заготовки между ВАЛОМ I (№17) и ВАЛОМ II (№18). См. Рисунок 3.

Shaft II (#18)

Вал I (№17)

Рукоятка (№19)

Вал II (№18)

Рисунок 3 – Загрузка заготовки

Шаг 3: 	Для обработки заготовки повернуть РУКОЯТКУ (№19).

Шаг 4: 	При необходимости снять заготовку до завершения ее вальцовки нужно ослабить ТЯГУ ПОДЪЕМА ВАЛА I (№11) и потянуть ВАЛ I вперед. См. Рисунок 4.

Вал I (№17)

Тяга подъема вала I (№11)

Рисунок 4 – Снятие незавершенного изделия

Шаг 5: 	Для создания проволоки необходимо выбрать наименьший желоб и разместить край проволоки на желобе ВАЛА II. Остальные операции совпадают с порядком обработки листовых заготовок. См. рисунок 5.

Вал I (№17)

Рукоятка (№10)

Вал II (№18)

Рисунок 5 – Создание проволоки

Шаг 6: 	Для создания колец из проволоки необходимо пропускать проволоку через валки до тех пор, пока ее конец не пересечется с началом. Затем, как показано выше, снять ВАЛ I и обрезать заготовку в месте пересечения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо следить за тем, чтобы на валы не попадало масло, грязь и смазка.

Смазку зубчатой передачи нужно выполнять по мере необходимости путем подачи консистентной смазки через отверстие смазочного штуцера (№2). См. Рисунок 6.

Отверстие смазочного штуцера (№2)

Рисунок 6 – Смазка зубчатой передачи

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| Номер пункта | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулировочный винт | 1 |
| 2 | Смазочный штуцер | 1 |
| 3 | Поворотная опора | 1 |
| 4 | Рукоятка настройки | 2 |
| 5 | Левая стойка | 1 |
| 6 | Втулка | 1 |
| 7 | Клиновая шпонка 4x8 | 2 |
| 8 | Вал III | 1 |
| 9 | Вал рукоятки | 2 |
| 10 | Правая стойка | 1 |
| 11 | Тяга подъема вала | 1 |
| 12 | Шайба 6 | 1 |
| 13 | Шайба 6 | 1 |
| 14 | Винт M6x16 | 1 |
| 15 | Втулка | 1 |
| 16 | Зубчатая передача | 2 |
| 17 | Вал I | 1 |
| 18 | Вал II | 1 |
| 19 | Рукоятка | 1 |
| 21 | Ручка | 1 |
| 22 | Болт M10x10 | 1 |
| 24 | Рукоятка настройки | 2 |
| 25 | Станина | 1 |
| 26 | Шайба 10 | 4 |
| 27 | Пружинная шайба 10 | 4 |
| 28 | Болт M10x20 | 4 |