Инструкция –

трёхкулачковый патрон WPС

Назначение:

Трёхкулачковые патроны WPC предназначены для установки на рабочем столе (планшайбе) позиционеров WP и фиксации заготовок (для последующей сварки швов), а также для крепления заготовок на любой вращающейся или наклонной поверхности.

WPC это самоцентрирующиеся трёхкулачковые патроны. Используются для крепления заготовок круглой и шестигранной форм. Обеспечивает возможность быстрой центровки и фиксации.

По типу зажима кулачков патрон WPC является прямым (размер В) и обратным (размер А). Расположение кулачков как указано на размере В (прямые) обеспечивают зажим по наружной поверхности, расположение как указано на размере А (обратные) – по внутреннему отверстию. Применение обратных кулачков позволяет обработать всю поверхность детали.

Особенности:

- Крепление на позиционеры WP и другие поверхности - не предусмотрено

- Кулачки имеют степень закалки – HRC 17

- Материал кулачков / материал диска (корпуса) – сталь

| Наименование | Stalex WPС 200 | Stalex WPС 300 | Stalex WPC 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 378451 | 378452 | 378453 |
| Макс. усилие зажима | 200 кг | 250 кг | 350 кг |
| Макс. грузоподъёмность | 30 кг | 120 кг | 240 кг |
| Ø центрального отверстия | 80 мм | 120 мм | 170 мм |
| Размер А (обратное положение кулачков) | 110÷210 мм | 170÷300 мм | 250÷380 мм |
| Размер В (прямое положение кулачков) | 10÷130 мм | 80÷190 мм | 120÷250 мм |
| Совместимость позиционерами Stalex WP | WP-220 | WP-220; WP-350; WP-500 | WP-500 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 420х420х90 мм | 470х470х90 мм | 530х530х90 мм |
| Масса нетто/брутто | 7/8 кг | 13/15 кг | 24/26 кг |