Прижим пакетной резки для BS-916V Stalex

Руководство по эксплуатации

- Описание и устройство

Прижим для пакетной резки, является дополнительной верхней (третьей) губкой тисков.

Предназначен для прижима (крепления) заготовок в тисках сверху, при пилении в станке более одной заготовки одновременно.

- Технические данные:

- Неподвижная пластина крепления к тискам (420мм х 180мм)

- Прижимная пластина (400мм х 160мм)

- Винт регулировки прижима

- Винт крепления к тискам (М8)

- Отверстия для регулировочных винтов прижима

- Отверстия для установки винтов крепления

7. Отверстия для установки винтов крепления с возможностью регулировки ширины пакета

- Принцип работы

Прижим заготовок (пакета) происходит при помощи ручного вращения (затягивания) ручек

- Транспортировка

Оборудование по умолчанию поставляются в разобранном виде. При приемке, необходимо проверить состояние, на предмет отсутствия видимых повреждений и соответствии комплектации.

- Установка:

Устанавливается при помощи засверливания на глубину винта, (размечают по месту) на тиски (вертикальные губки тисков) и нарезанием резьбы (М8).

- Требования безопасности

- перед началом работ, проверить крепление к тискам.

- резку производить с затянутыми прижимными винтами.

- рабочее место должно быть хорошо освещено.