ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок модели D210x600E Vario

Подставка(опция)

D210x600E Vario

1. Описание:

Полуавтоматический токарный станок для обучения или хобби

мод. D210x600E Vario.

Токарный станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания в металлах и полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

•   Конические роликоподшипники качества P5

• * Можно регулировать длину заготовки

• Легко выполнять работу с помощью панели управления

• Оснащен электронными переключателями передач, позволяющими легко регулировать шаг резьбы и длину резания.

• Двойная v-образная направляющая, закаленная и прецизионно отшлифованная

• В стандартной комплектации имеется индикатор скорости вращения

• Защита для ходового вала

• Оснащен системами безопасности, соответствующими стандарту CE

• Два диапазона скоростей обеспечивают максимальный крутящий момент на низких скоростях.

2. Комплект поставки*

- Четырехпозиционный резцедержатель

- 3-х кулачковый патрон Ø125 мм

- Инструкция по эксплуатации

- Панель управления

- Электронное переключение передач

- Цифровой экран отображения скорости

- Защитный экран патрона с концевиком

- Защита ходового вала

- Задний защитный фартук

3. Основные технические характеристики:

Максимальный диаметр обработки:

над станиной	210	мм

над поперечным суппортом	140	мм

Расстояние между центрами	600	мм

Макс. перемещение суппорта	550	мм

Ширина станины	100	мм

Частота вращения шпинделя(плавно)2.	50 –1250/100- 2500	об/мин

Конус шпинделя	MТ 5	Морзе

Трехкулачковый патрон	125	мм

Проходное отверстие шпинделя	38	мм

Ход поперечного суппорта	75	мм

Ход верхнего суппорта	55	мм

Максимальный размер хвостовика инструмента	12х12	мм

Продольная подача	0,01-0,40	мм/об

Метрическая резьба.	0,1-2,5	мм/об

Дюймовая резьба.	11-96	TPI

Пиноль задней бабки	МТ 2

Ход пиноли задней бабки	60	мм

Диаметр пиноли задней бабки	40	мм

Напряжение в сети	230	В

Асинхронный двигатель	900	Вт

Серво двигатель по оси Z	50	Вт

Габаритные размеры Д х Ш х В	1100 х 420 х 380	мм

Габаритные размеры упаковки Д х Ш х В	1120 х 500 х 480	мм

Масса станка нетто/брутто	80/90	кг

Дополнительное оборудование (приобретается отдельно):

Подставка под станок (102931)

Люнет подвижный (102929)

Люнет неподвижный (102930)

6. Подготовка фундамента

Требуется ровный бетонный пол

Технические характеристики и комплектация товара могут отличаться. Уточняйте комплектацию, стоимость и характеристики на момент покупки и оплаты. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.