ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубонарезной станок модели Q1338x1500

Q1338x1500

  - Техническое описание:

Станок модели Q1338 является токарно-трубонарезным станком, предназначенным для обтачивания концов труб, включая точение конусов и нарезания на них резьб: метрических, дюймовых, конических в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке можно обрабатывать детали трубных соединений, нарезку замковой резьбы на бурильных трубах, применяемых для добычи и транспортировки нефти и природного газа и в нефтедобывающей промышленности.

Станок оснащен конусной линейкой для обработки конических поверхностей и нарезания конических резьб. Обрабатываемая труба пропускается через полый шпиндель и зажимается двумя механизированными 4-х кулачковыми планшайбами Ø850 мм с электрозажимом. Другой, длинный конец трубы, проходящий через шпиндель, поддерживается напольным люнетом. Шпиндель имеет прямое и обратное вращение. Станина станка выполнена из высококачественного серого чугуна, направляющие отшлифованы и закалены ТВЧ и имеют твердость HRC 55 единиц. Электрокомпоненты применяемые в станке Schneider Electric.

Изготовлен по стандартам СЕ.

2. Основные технические характеристики:

| Модель: | Q1338x1500 |
| --- | --- |
| Диаметр обточки над станиной | Ø1000 мм |
|  обточки над поперечным суппортом | Ø610 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Макс. длинна обточки | 1250 мм |
| Ширина станины | 755 мм |
| Макс. масса детали, обрабатываемой в центрах | 6 000 кг |
| Частота вращения шпинделя, 9 | 6-205 об/мин |
| Диапазон диаметров для нарезания резьбы | Ø190-Ø380 мм |
| 4-х кулачковая планшайба | Ø850 мм (2 шт) электрозажим |
| Проходное отверстие шпинделя | Ø390 мм |
| Поперечный ход | 520 мм |
| Продольная подача ось X(32) | 0,05-0,75 мм/об |
| Поперечная подача ось Z(32) | 0,1-1,5 мм/об |
| Метрическая резьба, 23 | 1-15 мм |
| Дюймовая резьба, 22 | 28-2 TPI |
| Максимальный размер инструмента | 45х45 мм |
| Угол поворота резцедержателя | 90º |
| Ускор. перем. продольного суппорта ось Z | 3,640 мм/мин |
| Ускор. перем. поперечного суппорта ось X | 1,870 мм/мин |
| Конус пиноли задней бабки: | MT-6 |
| Ход пиноли задней бабки | 300 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø160 мм |
| Габаритные размеры станка(ДхШхВ) | 4400×2100×1700 мм |
| Габаритные размеры упаковки | мм |
| Мощность главного привода | 22,0 кВт |
| Мощность двигателя подачи | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя СОЖ | 0,125 кВт |
| Масса нетто/брутто | 12 100/ кг |

4. Комплект поставки*

- 4-х кулачковая планшайба Ø850 мм (2 шт.) электрозажим(педаль);

- 4-х позиционный резцедержатель;

- Неподвижный люнет Ø150-450 мм

- Поддерживающий напольный люнет

- УЦИ по 3-м осям

- Конусная линейка

- Защитный экран патрона(2 шт.);

- Электрокомпоненты Schneider Electric

- Система подвода СОЖ;

- LED лампа местного освещения;

5. Стоимость дополнительного оборудования, с НДС:

Концентрат СОЖ(канистра-10л,20л) 	по запросу

6. Подготовка фундамента

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 500 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета до 1200 кг/м².

* Вышеуказанные технические характеристики, внешний вид и стандартная комплектация станка были актуальны на момент создания данного Технико-коммерческого предложения. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию станков, что может привести к изменению технических характеристик оборудования, его стандартной комплектации, дополнительных принадлежностей и внешнего вида.