# Гидравлический ленточнопильный колонный

# станок Stalex CH-1000 / СH-1200

Описание станка:

Модель Stalex серии «CH» является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа.

Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 1000мм / 1200мм и прямоугольной заготовки 1000x1000мм / 1200х1200мм под углом 90°.

Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым вертикально перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий замкнутый контур с высокой стабильностью реза.

Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки,

так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».

Основные элементы

- Угол пиления заготовок 90°.

- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически

- Станок управляется мощным трёхфазным двигателем.

- Лазерный указатель в зоне распила

- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин

- Гидравлическое натяжение полотна

- Термозащита электродвигателя

- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно

- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок

- Плавная регулировка скорости от 15-60 м/мин при помощи инвертера

- Автоматическое подъём рамы при завершении резки

- Станок изготовлен по стандартам СЕ

Характеристики:

|  | Stalex CH-1000 | Stalex CH-1200 |
| --- | --- | --- |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт (3-х фазный) | 15 кВт (3-х фазный) |
| Мощность гидравлической станции | 3,75 кВт | 3,75 кВт |
| Мощность системы СОЖ | 0,55 кВт | 0,55 кВт |
| Вращение пилы | 90 градусов | 90 градусов |
| Главный привод | зубчатый | зубчатый |
| Тиски | гидравлические | гидравлические |
| Натяжение полотна | гидравлическое | гидравлическое |
| Скорость резания | 15-60 м/мин | 15-60 м/мин |
| Рабочая зона | 90° | 90° |
|  | 1000 | 1200 |
|  | 1000 х 1000 | 1200 х 1200 |
| Габариты ленточного полотна | 67х1,6х9820 мм | 67х1,6х10800 мм |
| Рабочая высота стола | 520 мм | 520 мм |
| Общие размеры (ДхШхВ) | 4560х2180х3040 мм | 4835х2190х3315 мм |
| Масса | около 9 тонн | около 10 тонн |
| Страна производитель | Китай | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Опции: |  |  |
| Регулировка усилия зажима тисков |  |  |
| Рольганг усиленный 2 метра |  |  |
| Гидравлический прижим для пакетной резки |  |  |
| Автом. шнековый конвейер | Арт.102694 | Арт.102695 |

На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей.

Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.