# Гидравлический ленточнопильный колонный

# станок Stalex CH-650 / СH-800

Описание станка:

Модель Stalex серии «CH» является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа.

Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 650мм / 800мм и прямоугольной заготовки 650x650мм / 800х800мм под углом 90°.

Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым вертикально перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий замкнутый контур с высокой стабильностью реза.

Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки,

так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».

Основные элементы

- Угол пиления заготовок 90°.

- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически

- Станок управляется мощным трёхфазным двигателем.

- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин

- Гидравлическое натяжение полотна

- Термозащита электродвигателя

- Лазерный указатель в зоне распила

- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно

- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок

- Рольганг 2 м с электроприводом (для CH-800)

- Рольганг 1,5 м (для CH-650)

- Плавная регулировка скорости при помощи инвертера

- Автоматическое подъём рамы при завершении резки

- Станок изготовлен по стандартам СЕ

Характеристики:

|  | Stalex CH-650 | Stalex CH-800 |
| --- | --- | --- |
| Мощность главного двигателя | 7,5 кВт (3-х фазный) | 7,5 кВт (3-х фазный) |
| Мощность гидравлической станции | 1,5 кВт | 2,25 кВт |
| Мощность системы СОЖ | 0,135 кВт | 0,55 кВт |
| Вращение пилы | 90 градусов | 90 градусов |
| Главный привод | зубчатый | зубчатый |
| Тиски | гидравлические | гидравлические |
| Натяжение полотна | гидравлическое | гидравлическое |
| Скорость резания | 20-65 м/мин | 18-60 м/мин |
| Рабочая зона | 90° | 90° |
|  | 650 | 800 |
|  | 650 х 650 | 800 х 800 |
| Габариты ленточного полотна | 54х1,6х6860 мм | 67х1,6х8820 мм |
| Рабочая высота стола | 570 мм | 520 мм |
| Общие размеры (ДхШхВ) | 3270х1640х2160 мм | 4130х2150х2190 мм |
| Масса | по запросу | по запросу |
| Опции: |  |  |
| Регулировка усилия зажима тисков |  |  |
| Рольганг усиленный 2 метра |  |  |
| Гидравлический прижим для пакетной резки |  |  |
| Автом. шнековый конвейер | Арт.102660 | Арт.102693 |

На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей.

Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.