Ленточнопильные станки Stalex

Станок ленточнопильный Stalex BSM-125G

Описание станка:

Станок предназначен для работы в небольших ремонтных мастерских, модель находит широкое применение в бытовом использовании, а также на стройплощадках, где нужна мобильность. Используется в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти станки популярными у различных категорий потребителей.

Станок Stalex BSM-125G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 125мм.

В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Поворот корпуса пилы от 0° до +60°, позволяет пилить заготовки под различными углами и при частой смене угла пила.

Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Движение режущего полотна производится через редуктор.  Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную.

Особенности:

- Движение режущего полотна осуществляется посредством редуктора

- Высокое качество, точность реза.

- Высокая стойкость инструмента

- Плавная регулировка скорости вращения 30-80 м/мин

- Упор для маломерных заготовок.

- Легкость и простота в обслуживания

- Произведен по стандарту СЕ

Характеристики:

|  | Stalex BSM-125G |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя | 400 Вт |  |  |
| Питание | 1фаза, 220 вольт 50Гц |  |  |
| Привод | Зубчатый |  |  |
| Скорость резания | 30-80 м/мин (плавная регулировка) |  |  |
| Рабочая зона | +90° | +45° | +60 |
|  | 125 | 85 | 45 |
|  | 125x125 | 85х85 | 45x50 |
| Размер полотна | 13х0,65х1440 мм |  |  |
| Подача пильной рамы | в ручном режиме |  |  |
| Зажим заготовки | ручной |  |  |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 720х380х450 мм |  |  |
| Общие размеры (ДхШхВ) | 720х300 х420 мм |  |  |
| Масса нетто/брутто | 24/ 26 кг |  |  |

Фотографии узлов:

|  | Ручное натяжение полотна. Маховик затягивать таким образом, чтобы тарельчатые пружины были полностью сжаты (не пропускали свет)! Тем самым будет достигнуто правильное натяжение ленточной пилы! |
| --- | --- |
|  | Поворот рамы до 45°. Модель BSM-125G позволяет выполнять рез как перпендикулярно оси заготовки, так и под любым углом в диапазоне до 45° путем поворота относительно основания стола откидной рамы в право. |
|  | Направляющие блоки. Правильная установка подшипников оказывает существенное влияние на срок службы ленточной пилы и качество резания. Положение подшипников в направляющих головках должно быть таким образом, чтобы поверхность ленточного полотна была строго перпендикулярно основанию тисков. |
|  | Плавная регулировка скорость вращения пилы - 30-80 м/мин |
|  | Неподвижные тиски и упор для маломерных заготовок длиной 250мм. |