Ленточнопильные станки Stalex

Станок ленточнопильный Stalex BSМ-245GVH

Описание станка:

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск»

Станок Stalex BSM-245GVH позволяет делать распилы заготовок диаметром до 245мм.

В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок с возможностью поворота корпуса пилы в обе стороны от – 45° 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.

Станок оснащен гидравлическими тисками с возможностью быстрого зажима заготовок, тиски позволяю работать с заготовкой шириной до 320мм . Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.

Основные элементы cтанка Stalex BSM-245GVH:

- Поворотный стол с возможность поворота пилы в обе стороны от – 45°… 0°…+45°…+60º, регулировка угла поворота вдоль шкалы

- Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации

- Гидравлическая станция для автоматической бесступенчатой резки / плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход), бак 22 литра

- Зубчатый привод – закалённая и бронзовая зубчато-винтовая передача (червяная передача 36:1)

- Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы, бак 15,6 литров

- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных пластин и роликовых подшипников

Характеристики:

|  | Stalex BSM-245GVH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 102614 |  |  |  |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт. / 1.1 кВт (3-х фазный, 380 вольт) |  |  |  |
| Двигатель СОЖ | 0,75 кВт. (380 вольт) |  |  |  |
| Привод | зубчатый |  |  |  |
| Скорость резания | 5-90 м/мин |  |  |  |
| Рабочая зона | -45° | 90° | +45° | +60° |
|  | 200 | 245 | 200 | 130 |
|  | 200 | 245 | 200 | 125 |
|  | 220x130 | 320x155 | 200x210 | 130х125 |
| Подготовленные пазы в основаниях тисков для пиления под углом | -45°; -30°; -15°; 0°; +15°; +30°; +45°; +60° |  |  |  |
| Передаточное отношение | 36:1 |  |  |  |
| Угол разворота рамы |  |  |  |  |
| Диаметр шкивов | Ø 300 мм |  |  |  |
| Размер полотна | 27х0,9х2680 мм |  |  |  |
| Рабочая высота станка | 965 мм |  |  |  |
| Зажим заготовки | гидравлический |  |  |  |
| Объём бака СОЖ | 15,6 л |  |  |  |
|  | заливать 2/3 по уровню СОЖ |  |  |  |
| Объём гидравлического бака | 22 л |  |  |  |
|  | заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) |  |  |  |
| *Залить чистое гидравлическое масло в бак: в летний период (при высокой температуре окружающей среды) - гидравлическое масло 46 (класс вязкости), в зимний период (при низкой температуре окружающей среды) - гидравлическое масло 32 (класс вязкости). Как правило, уровень масла должен находиться в верхней части указателя. Класс вязкости гидравлического масла расшифровка По вязкостным свойствам гидравлические масла условно делятся на следующие: маловязкие - классы вязкости с 5 по 15; средневязкие - классы вязкости 22 и 32; вязкие - классы вязкости с 46 по 150. |  |  |  |  |
| Упаковка | фанерный ящик, отгружается одним местом 1820х760х1625 мм станок и тумба/подставка поставляется в одном ящике |  |  |  |
| Масса нетто/брутто | 333/396 кг |  |  |  |
| Производство | Китай |  |  |  |
| Гарантия | 1 год |  |  |  |

Стандартная комплектация для Stalex BSM-245GVH:

- Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна

- Гидравлическая система движения рамы пилы

- Гидравлические тиски

- Скорость вращения пилы, плавная регулировка скорости 5-90 м/мин

- Трёх лучевой маховик механического натяжения ленты

- Датчик контроля натяжения полотна – тензометр

- Защита – датчик на обрыв полотна (остановка станка) / датчики при открытии кожуха рамы (остановка станка)

- Мерный упор 310 мм

- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ

- Шкаф-подставка для инструментов

- Пила ленточная квалитет М42

|  | Панель управления - Переключатель включения станка - Индикатор включения станка - Кнопки движения рамы при работе в ручном режиме резки - Кнопка выключения станка - Маховик регулировки скорости резания 5-90 м/мин + цифровой индикатор скорости резания - Кнопка переключения на ручной режим - Кнопка переключения на автоматический режим |
| --- | --- |
|  | Передаточное отношение - 36:1 (передаточные отношения определяют нагрузку на двигатель, что влияет на максимальную скорость) |
|  | Маховик ручного натяжения ленты + датчик отключения станка при обрыве полотна + тензометр |
|  | Маховик тисков, гидравлические тиски и шкаф-подставка |
|  | Гидравлическая система |
|  | Гидравлические тиски |
|  | Панель управления на стойке и пульте станка |
|  | Гидравлическая система движения рамы пилы |

Для длинномерных деталей и заготовок поставляются российские рольганги – Рольганг универсальный Stalex Z 300. (регулирующийся по высоте / ширина роликов 300 мм / грузоподъёмность 180 кг/м)

И упор с руч.измер.уст-м ZO для рольганга Stalex Z - для резки заготовок на необходимую длину с высокой точностью и повторяемостью.