Ленточнопильные станки Stalex

Станок ленточнопильный Stalex BSМ-250G

Описание станка:

На станках с гидроразгрузкой управление и процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит за счёт запуска двигателя и регулировки гидроцилиндра. Подъём рамы осуществляется оператором вручную.

Станок Stalex BSM-250G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 250мм.

В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы в обе стороны от – 45° 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.

Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор.

Рама станка опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки и обеспечивающий оптимальные режимы распила.

Модель имеет быстрорегулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.

Основные элементы cтанка Stalex BSM-250G:

- Поворотный стол с возможность поворота пилы в обе стороны от – 45°… 0°…+45°…+60º, регулировка угла поворота вдоль шкалы

- Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации

- Опускание рамы осуществляется под собственным весом

- Гидравлический цилиндр для автоматической бесступенчатой резки / плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход)

- Зубчатый привод – закалённая и бронзовая зубчато-винтовая передача (червяная передача 36:1)

- Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы, бак 15,6 литров

- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных пластин и роликовых подшипников

- Тиски с системой быстрого отвода (тиски оснащены рычагом быстрой доводки тисков)

Характеристики:

|  | Stalex BSM-250G |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 102611 |  |  |  |
| Мощность двигателя | 1.5 кВт. / 1.1 кВт (3-х фазный, 380 вольт) |  |  |  |
| Двигатель СОЖ | 0,75 кВт. |  |  |  |
| Привод | зубчатый |  |  |  |
| Скорость резания | 35 / 70 м/мин |  |  |  |
| Рабочая зона | -45° | 90° | +45° | +60° |
|  | 170 | 250 | 200 | 125 |
|  | 150 | 245 | 190 | 125 |
|  | 140x180 | 175x320 | 175x200 | 130х125 |
| Подготовленные пазы в основаниях тисков для пиления под углом | -45°; -30°; -15°; 0°; +15°; +30°; +45°; +60° |  |  |  |
| Передаточное отношение | 36:1 |  |  |  |
| Угол разворота рамы |  |  |  |  |
| Диаметр шкивов | Ø 300 мм |  |  |  |
| Размер полотна | 27х0,9х2680 мм |  |  |  |
| Рабочая высота станка | 965 мм |  |  |  |
| Подача пильной рамы | собственный вес с гидрорегулировкой |  |  |  |
| Зажим заготовки | ручной (+ рычаг быстрой доводки) |  |  |  |
| Объём бака СОЖ | 15,6 л |  |  |  |
| Упаковка | фанерный ящик, отгружается одним местом 1550х760х950 мм станок и тумба/подставка поставляется в одном ящике |  |  |  |
| Масса нетто/брутто | 268/310 кг |  |  |  |
| Производство | Китай |  |  |  |
| Гарантия | 1 год |  |  |  |

Стандартная комплектация для Stalex BSM-250G:

- Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна

- Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы

- Тиски с ручным зажимом, и рычагом быстрой доводки

- Скорость вращения пилы - 35 / 70 м/мин

- Трёх лучевой маховик механического натяжения ленты

- Датчик контроля натяжения полотна – тензометр

- Защита – датчик на обрыв полотна (остановка станка) / датчики при открытии кожуха рамы (остановка станка)

- Мерный упор 310 мм

- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ

- Пила ленточная квалитет М42

|  | Панель управления - Переключатель включения станка - Индикатор включения станка - Переключатель скорости резания 35 / 70 м/мин - Кнопка включения и сброса - Переключатель ручной /автоматической резки - Общая кнопка стоп |
| --- | --- |
|  | Передаточное отношение - 36:1 (передаточные отношения определяют нагрузку на двигатель, что влияет на максимальную скорость) |
|  | Маховик ручного натяжения ленты |
|  | Маховик тисков и рычаг быстрой доводки |
|  | Переключатель ручного и возвратного движения рамы |

Для длинномерных деталей и заготовок поставляются российские рольганги – Рольганг универсальный Stalex Z 300. (регулирующийся по высоте / ширина роликов 300 мм / грузоподъёмность 180 кг/м)

И упор с руч.измер.уст-м ZO для рольганга Stalex Z - для резки заготовок на необходимую длину с высокой точностью и повторяемостью.