
Ленточнопильные станки Stalex
Станок ленточнопильный Stalex BSМ-270G
[image: image1.png]



Описание станка:

На станках с гидроразгрузкой управление и процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит за счёт запуска двигателя и регулировки гидроцилиндра. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. 
Станок Stalex BSM-270G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 270мм.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы в обе стороны от – 45° 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.

Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор.
Рама станка опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки и обеспечивающий оптимальные режимы распила. 

Модель имеет быстрорегулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.

Основные элементы cтанка Stalex BSM-270G:
· Поворотный стол с возможность поворота пилы в обе стороны от – 45°… 0°…+45°…+60º, регулировка угла поворота вдоль шкалы

· Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации
· Опускание рамы осуществляется под собственным весом

· Гидравлический цилиндр для автоматической бесступенчатой резки / плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход)
· Зубчатый привод – закалённая и бронзовая зубчато-винтовая передача (червяная передача 25:1)

· Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы, бак 17 литров

· Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных пластин и роликовых подшипников

· Тиски с системой быстрого отвода (тиски оснащены рычагом быстрой доводки тисков)

Характеристики:
	
	Stalex BSM-270G

	Артикул
	102612

	Мощность двигателя
	1.5 кВт. / 1.1 кВт (3-х фазный, 380 вольт)

	Двигатель СОЖ
	0,45 кВт. 

	Привод
	зубчатый

	Скорость резания
	34 / 68 м/мин

	Рабочая зона
	-45°
	90°
	+45°
	+60°

	[image: image2.emf]


	210
	270
	240
	160

	[image: image3.emf]


	180
	260
	180
	110

	[image: image4.emf]


	140x200
	220x370
	160x240
	160х110

	Подготовленные пазы в основаниях тисков для пиления под углом
	-45°; -30°; -15°; 0°; +15°; +30°; +45°; +60°

	Передаточное отношение


	25:1

[image: image5.emf]



	Угол разворота рамы
	[image: image6.png]




	Диаметр шкивов
	Ø 380 мм

	Размер полотна
	27х0,9х3160 мм

	Рабочая высота станка
	920 мм

	Подача пильной рамы
	собственный вес с гидрорегулировкой

	Зажим заготовки
	ручной (+ рычаг быстрой доводки)

	Объём бака СОЖ
	17 л

	Упаковка
	фанерный ящик, отгружается одним местом

1770х765х1120 мм
станок и тумба/подставка поставляется в одном ящике 

	Масса нетто/брутто
	411/463кг

	Производство
	Китай

	Гарантия
	1 год


Стандартная комплектация для Stalex BSM-270G:

· Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна
· Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы

· Тиски с ручным зажимом, и рычагом быстрой доводки
· Скорость вращения пилы, две скорости резания - 34 / 68 м/мин
· Трёхлучевой маховик механического натяжения ленты 
· Датчик контроля натяжения полотна – тензометр
· Защита – датчик на обрыв полотна (остановка станка) / датчики при открытии кожуха рамы (остановка станка)
· Мерный упор 520 мм

· Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ

· Пила ленточная квалитет М42

	[image: image7.emf]


	Панель управления

- Переключатель включения станка

- Индикатор включения станка

- Переключатель скорости резания 35 / 70 м/мин

- Кнопка включения и сброса

- Переключатель ручной /автоматической резки

- Общая кнопка стоп



	[image: image8.emf]


	Передаточное отношение - 25:1
(передаточные отношения определяют нагрузку на двигатель, что влияет на максимальную скорость)


	[image: image9.emf]


	Маховик ручного натяжения ленты



	[image: image10.emf]


	Маховик тисков и рычаг быстрой доводки



	[image: image11.emf]


	Подготовленные пазы в основаниях тисков для пиления под углом
-45°; -30°; -15°; 0°; +15°; +30°; +45°; +60°

	[image: image12.emf]


	Узел регулировки механизма опускания рамы

	[image: image13.emf]


	Датчик контроля натяжения полотна – тензометр



Для длинномерных деталей и заготовок поставляются российские рольганги – Рольганг универсальный Stalex Z 300. (регулирующийся по высоте / ширина роликов 300 мм / грузоподъёмность 180 кг/м)

И упор с руч.измер.уст-м ZO для рольганга Stalex Z - для резки заготовок на необходимую длину с высокой точностью и повторяемостью.

[image: image14.emf]


[image: image15.emf]


