Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-1.5х1300

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

- Технические характеристики

| Модель | Максимальная толщина (низкоуглеродистая сталь, σs ≤245 МПа) | Максимальная ширина | Диаметр валка | Размеры упаковки | Масса нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W01-1.5х1300 | 1,5 мм | 1300 мм | 76,2 мм | 175x45x60 см | 235,8 кг |
| Диаметр канавки прутка / тонкого прутка: |  | 5/16” (7,9мм), 3/8” (9,5мм), 1/2 ” (12,7мм) |  |  |  |

* Максимально допустимая толщина при работе с нержавеющей сталью – не более 1,0мм.

** Минимально возможный Ø при работе с низкоуглеродистой сталью 1,5мм (σs ≤245 МПа) - не менее 100мм (т.к. это зависит от вида, сорта, термообработки материала, а также его длины и толщины). Более точно определить минимальный Ø - возможно только пробной прокаткой.

*** При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела текучести σs, который не должен превышать параметр σs ≤245 МПа при работе с низкоуглеродистой сталью.

**** Следует иметь ввиду, что существует минимальная толщина листа с которой может работать машина. Приближенно можно считать, что это 1/3 максимальной толщины. Это связано с тем, что минимально возможный диаметр изделия  зависит не только от диаметра валков, но и от упругих свойств материала, и может быть точно определен только пробной прокаткой. В общем случае, чем тоньше и жестче материал, тем больше минимально возможный радиус изделия. Минимальной будет толщина, при которой после обработки листа в нем не образуется (достаточных для формирования готового изделия) остаточных деформаций.

Общие указания

Сохраните данное руководство

Данное руководство потребуется при изучении предупреждающих знаков и предостережений, инструкций по сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию, перечня деталей и схем. Храните счет-фактуру вместе с руководством. Запишите номер счета-фактуры на внутренней стороне первой страницы. Храните руководство и счет-фактуру в безопасном и сухом месте для дальнейшего использования.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СТАНКА ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

1.	СОДЕРЖИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЧИСТОМ СОСТОЯНИИ. Рабочее место, находящееся в беспорядке, создает опасность получения травм.

- СЛЕДИТЕ ЗА РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ. Не используйте станок в сыром, влажном, недостаточно освещенном помещении. Не подвергайте станок воздействию влаги. Следите за тем, чтобы помещение было достаточно освещенным.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К СТАНКУ. Запрещается присутствие детей в рабочей зоне.

- ХРАНЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Во время простоя станки должны быть закрыты в сухом помещении во избежание появления коррозии. По возможности храните оборудование вдали от детей.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НАДЛЕЖАЩИЙ ИНСТРУМЕНТ. Не используйте мелкий инструмент для работы, которая должна выполняться с использованием большого промышленного инструмента. Не используйте большой промышленный инструмент. Не используйте инструмент не по назначению.

- НАДЕВАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОДЕЖДУ. Не надевайте свободную одежду или ювелирные украшения. Для ношения во время работы в целях предотвращения падений рекомендуется нескользящая обувь. Надевайте чепец, для того чтобы убрать длинные волосы.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ. Всегда надевайте разрешенные к применению защитные очки во время работы на станке.

- СЛЕДИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. По возможности используйте зажимы или тиски для фиксации заготовки. Это безопаснее, чем использовать стяжки, что позволит не задействовать руки для работы с инструментом.

- НЕ ПРИЛАГАЙТЕ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ. Следите за тем, чтобы рычаги были в чистом состоянии. Удаляйте масло и смазку. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.

10.	ВЫПОЛНЯЙТЕ УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ. Следите, чтобы рычаги были в чистом состоянии, удаляйте масло и смазку. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.

11.	ПОИСК ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ. Перед эксплуатацией станка любая обнаруженная поврежденная деталь должна быть осмотрена, а также необходимо определить ее работоспособность согласно назначению. Проверьте выравнивание и сцепление движущихся деталей, наличие повреждения деталей, монтаж и прочие аспекты, могущие повлиять на работу. Любая поврежденная деталь должна быть отремонтирована надлежащим образом или заменена в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве по эксплуатации.

12.	ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. Во время обслуживания используйте только идентичные детали для замены. Используйте только принадлежности, предназначенные для использования с данным оборудованием.

13.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ В АЛКОГОЛЬНОМ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОМ ОПЬЯНЕНИИ. Прочтите аннотацию к лекарственному препарату, для того чтобы определить, имеются ли противопоказания к работе. В случае сомнений не работайте на станке.

14.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ НА СТАНКЕ. Если станок перевернется, то он может нанести тяжелые травмы или получить повреждения.

# 3. Распаковка

50-дюймовый вальцовочный станок после распаковки должен быть в собранном состоянии. Проверьте отсутствующие детали в упаковочном листе до отбраковки. При наличии таковых попытайтесь найти деталь в перечне деталей и на чертеже в разрезе и заново установите деталь.

# 4. Сборка и наладка

- Установите станок на верстак, закрепив болтами основание станка (№21) к верстаку. См. рис. на стр.7.

- При необходимости отрегулируйте расстояние между валком 1 (№8) и валком 2 (№20).

  - Расстояние между валком 2 (№20) и валком 1 (№8) может быть отрегулировано при помощи регулировочных болтов (№35).

  - Для уменьшения расстояния между двумя валками поверните регулировочный болт (№35) по часовой стрелке.

с.	Для уменьшения расстояния поверните регулировочный болт (№35) против часовой стрелки.

- При необходимости отрегулируйте расстояние между валком 1 и валком 3.

  - Расстояние между валком 3 (№7) и валком 1 (№8) может быть отрегулировано при помощи регулировочных болтов (№22).

  - Для уменьшения расстояния между двумя валками поверните регулировочный болт (№22) по часовой стрелке.

  - Для увеличения расстояния между двумя валками поверните регулировочный болт (№22).

- При необходимости снимите валок 1 (№8). Левый конец валка 1 устанавливается на муфту квадратного сечения (№5), а правый конец валка 1 устанавливается через правую стойку (№9) во втулку (№10).

  - Для снятия валка 1 снимите втулку (№10) с правой стороны валка 1.

  - Затем сверху левой стойки ослабьте шестигранный болт (№3).

  - Вытяните правый конец валка 1.

- Переустановка валка 1

  - Вновь вставьте правый конец валка 1 в отверстие правой стойки.

  - Затяните шестигранный болт (№3) сверху левой стойки.

  - Вставьте втулку (№10) на конец валка 1.

# Эксплуатация

Перед эксплуатацией проверьте монтаж и наладку станка. Поверните рычаг (№23) и проверьте состояние четырех шестерен (№19, №30) и наличие плотного контакта между ними. Валки 1, 2 и 3 должны быть чистыми, без следов стружки. См. рис. ниже и на последней странице.

###### Формовка металлопроката

- Вставьте стальной лист между валком 1 (№8) и валком 2 (№20).

- Поверните рычаг (№23) для формовки металлопроката.

- Если диаметр проката неправильный, поверните регулировочные болты (№22) по часовой стрелке для уменьшения диаметра или против часовой стрелки для увеличения диаметра проката.

- Для снятия готового проката вытяните втулку (№10) на конце валка 1 (№8) рядом с рычагом (№23) и снимите валок 1 с правой стойки. Затем снимите стальной прокат с валка 1.

###### Формовка колец

Полукруглые отверстия на правой стороне валка 2 (№20) и валка 3 (№7) могут использоваться для формовки колец различных размеров.

- Вставьте стальной лист в полукруглое отверстие валка 2 (№20) и валка 3 (№7).

- Поверните рычаг (№23) для формовки металлического кольца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы держите руки на расстоянии от валков и листового металла. Не пытайтесь выполнять формовку металлопроката из материала, отличного от указанного.

# Перечень деталей

| № детали | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Левая стойка | 1 |
| 2 | Гайка М12 | 1 |
| 3 | Шестигранный болт | 1 |
| 4 | Опорная втулка | 4 |
| 5 | Втулка квадратного сечения | 1 |
| 6 | Плоская шпонка | 3 |
| 7 | Валок 3 | 1 |
| 8 | Валок 1 | 1 |
| 9 | Правая стойка | 1 |
| 10 | Втулка | 1 |
| 11 | Шайба | 1 |
| 12 | Пружинная шайба | 1 |
| 13 | Винт | 1 |
| 14 | Крышка | 1 |
| 15 | Шестигранный болт | 4 |
| 16 | Пружинная шайба | 4 |
| 17 | Шайба | 4 |
| 18 | Подшипник | 1 |
| 19 | Малая шестерня | 2 |
| 20 | Валок 2 | 1 |
| 21 | Основание | 1 |
| 22 | Регулировочный болт | 2 |
| 23 | Рычаг | 1 |
| 24 | Стопорный винт | 1 |
| 25 | Шестигранная гайка | 1 |
| 26 | Втулка рычага | 1 |
| 27 | Шестигранный болт | 1 |
| 28 | Шайба | 2 |
| 29 | Пружинная шайба | 2 |
| 30 | Большая шестерня | 1 |
| 31 | Малый вал | 1 |
| 32 | Шестигранный болт | 2 |
| 33 | Стопорный винт | 2 |
| 34 | Штифт | 2 |
| 35 | Регулировочный болт | 2 |
| 36 | Шестигранный болт | 4 |
| 37 | Пружинная шайба | 4 |
| 38 | Плоская шайба | 4 |
| 39 | Шестерня | 1 |
| 40 | Длинный вал | 1 |
| 41 | Муфта | 1 |

Примечание: Настоящее руководство предназначено только для справки. В связи с постоянным совершенствованием продукции в данное руководство в любое время могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Сборочный чертеж