ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕСС ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ

Модель: RAP-2  RAP-3

ПРЕСС   RAP

Содержание.

- Комплект поставки.

- Введение.

- Назначение.

- Основные технические характеристики.

- Описание машины.

- Монтаж пресса.

- Число мест обслуживания.

- Работа на станке.

- Техобслуживание пресса.

- Принадлежности и аксессуары.

- Перечень деталей.

- Демонтаж и ликвидация.

- Схема деталей машины.

- Правила техники безопасности.

- Комплект поставки.

Прессы поставляются  в картонной коробке в частично демонтированном виде.

Комплект поставки.

  - Рычаг пресса.

  - Зубчатый вал.

  - Предохранительное кольцо.

  - Стол пресса.

- Введение.

Во время работы с прессом соблюдайте, пожалуйста, все предписания по технике безопасности. Прежде чем Вы начнете работать на машине, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.

- Назначение.

Пресс предназначен для запрессовки подшипников, ступиц, втулок и деталей машин  с аналогичными характеристиками, однако максимальная сжимающая сила не должна превышать 2 и 3 тонны (RAP-3).

Пресс состоит из чугунного корпуса, стола  и двух зубчатых деталей, которые посредством рычага создают усилие пресса.

- Основные технические характеристики:

| № | 376506 | 376507 |
| --- | --- | --- |
| Модель | RAP-2 | RAP-3 |
| Усилие (тн) | 2,0 | 3,0 |
| Макс. зев, мм | 195 | 288 |
| Глубина зева, мм | 145 | 155 |
| Диаметр рабочего стола | Ø155 | Ø185 |
| Площадь штока, мм | 32X32 | 38X38 |
| Размер упаковки, мм | 46x19x48 | 47x23x60 |
| Масса нетто/брутто, кг | 32/33 | 45/46 |

- Описание машины.

- Зубчатый рабочий стержень пресса.

- Зубчатая втулка пресса.

- Ограничительный винт пресса.

- Управляющее колесо для быстрой подачи.

- Вращающийся  рабочий стол.

- Чугунное основание.

- Рычаг с зажимом.

- Чугунное тело пресса.

- Монтирование пресса.

Зубчатый вал вставьте в пресс таким образом, чтобы с другой стороны можно было надеть предохранительное кольцо, у которого нужно затянуть винт.

Потом наденьте вращающийся рабочий стол на центральную втулку.

- Число мест обслуживания.

Пресс RAP  имеет только одно рабочее место, находясь на котором можно в полной мере управлять данной машиной. Оно находится с переднего торца машины, откуда  можно без проблем полностью наблюдать путь прохождения рабочего стержня.

- Работа на станке.

Пресс приводится в рабочее состояние следующим образом:

обслуживающий персонал тянет за рычаг, который посредством  зубчатого вала передаѐт усилие на зубчатый  стержень, тот одновременно давит на обрабатываемую деталь. Если Вы хотите увеличить  сжимающую силу, освободите зажимной винт рычага и  выдвиньте рычаг так,  чтобы возникла нужная сжимающая сила. Снова затяните рычаг зажимным винтом.

Регулировка зазора рабочего стержня.

Регулировочные винты с контргайками служат для регулировки зазора между рабочим стержнем и направляющими в корпусе пресса.

Освободите гайку и затяните винт до нужного зазора. Потом затяните гайку.      При правильной настройке зубчатый стержень должен легко и точно перемещаться в направляющих пресса.

При выравнивании профилей существует опасность выброса прогнутого материала, поэтому следует работать с максимальной осторожностью!

Запрет на прессование.

На машине запрещается производить прессование наклонных  поверхностей!

9) Техобслуживание.

- поддерживайте механизм  в чистоте и периодически смазывайте его;

- более или менее сложное вмешательство в конструкцию может осуществлять только подготовленное лицо;

- в случае демонтажа и повторного монтажа необходимо быть особенно внимательным – все части должны быть укомплектованы таким образом, чтобы была обеспечена полная функциональность оборудования.

! Предупреждение:  Перед началом использования пресса ознакомьтесь с управляющими элементами, их назначением и расположением.

! Предостережение:  Каждый раз, когда Вы  выполняете  ремонт, наладку, техобслуживание,  сначала внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

! Предупреждение: Всегда  устанавливайте пресс  на твердой основе или на столе  с  тем,  чтобы во время работы не произошло его переворачивание.

! Предупреждение: После окончания работы на прессе зубчатый рабочий стержень всегда должен  касаться стола!

! Предостережение:  Не удлиняйте рычаг пресса с помощью насадки - во избежание его повреждения!

- Принадлежности и аксессуары.

Основные принадлежности, а именно все составные части и детали, которые поставляются вместе с машиной или  непосредственно находятся на прессе или перечислены в главе 1 «Комплект поставки».

- Перечень деталей.

Перечень составных частей  Вы найдете в приложенной документации. В данной документации станок расчерчен на отдельные части и детали, которые можно заказать с помощью этой схемы.

При заказе запчастей, в случае повреждения деталей во время транспортировки или в результате последующей эксплуатации, для более быстрого и точного выполнения заказа в рекламации или в заявке следует указывать следующие данные:

А) марку прибора;

Б) номер заказа машины – номер машины;

В) год производства и дату отправки машины;

Д) номер детали и местонахождение детали.

- Демонтаж и ликвидация.

Ликвидация станка после окончания срока его службы.

Демонтируйте все детали станка и рассортируйте их в соответствии с классом отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина) передайте их для профессиональной ликвидации.

- Схема  деталей машины.

- Правила техники безопасности.

Общие положения.

Данный станок оснащен различным оборудованием, как для защиты обслуживающего персонала, так и для защиты самого станка. Несмотря на это, нельзя предусмотреть все возможные ситуации, поэтому прежде чем приступить к обслуживанию данного агрегата, нужно прочитать и уяснить данный раздел. Кроме того, обслуживающий персонал должен предусмотреть и другие аспекты возможной опасности, связанные с окружающими условиями и материалом.

Указания по технике безопасности, имеющиеся в данном руководстве, можно разделить на 3 категории:

Опасность – Предупреждение – Предостережение

Они имеют следующее значение:

ОПАСНОСТЬ

Несоблюдение данных инструкций опасно для жизни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных инструкций  может привести к серьезному травматизму или к значительному повреждению оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (призыв к осторожности)

Несоблюдение данных инструкций  может привести к повреждению оборудования или к небольшим ранениям.

Всегда соблюдайте инструкции по техники безопасности, указанные на прикрепленных к оборудованию табличках. Не удаляйте и не повреждайте эти наклейки. В случае повреждения табличек или их плохой читаемости свяжитесь с фирмой-производителем.

Не включайте станок для работы с ним, если Вы не прочли все инструкции  относительно данного станка (руководство по эксплуатации, техобслуживанию, наладке, и т.д.) и не изучили каждую функцию и процесс.

Основные положения техники безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Ни при каких обстоятельствах не касайтесь незащищенными руками или иными предметами вращающихся деталей или  инструментов.

- Следите за тем, чтобы Ваши пальцы не попали под вращающиеся механические части.

- Во время работы на станке будьте  внимательны – можно поскользнуться на масле или охлаждающей жидкости.

- Не разбирайте станок, если это не предусмотрено  руководством по эксплуатации.

- В том случае, если на станке работают несколько работников, не приступайте к работе, пока не согласуете свои действия с другими работниками.

- Не ремонтируйте станок способами, которые могли бы причинить ущерб его исправности.

- Если Вы сомневаетесь в правильности прохождения техпроцессов, обращайтесь к ответственному работнику.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ -  ПРИЗЫВ К ОСТОРОЖНОСТИ.

- Регулярно осуществляйте проверки оборудования в соответствии с руководством по обслуживанию.

- Проверяйте оборудование,  чтобы убедиться в том, что оно работает нормально и не причинит вреда обслуживающему персоналу.

- Не допускайте загрязнения, повреждения, исправления или удаления табличек по технике безопасности. В случае если табличка будет утеряна или станет неразборчивой, пошлите нашей фирме номер поврежденной таблички (номер, указанный в нижнем  правом  углу таблички). Мы вышлем Вам новую табличку, которую следует поместить на прежнее место.

Одежда и личная безопасность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ -  ПРИЗЫВ К ОСТОРОЖНОСТИ.

- Длинные волосы должны быть собраны и уложены под головной убор  во избежание их попадания под механические части оборудования.

- Используйте защитное оснащение (шлемы, очки, специальную обувь и т.п.).

- В случае расположения каких-либо предметов над головой в  Вашем помещении – носите каску.

- Всегда надевайте защитную маску, если  при обработке образуется пыль.

- Всегда носите защитную обувь со специальной подошвой, чтобы не поскользнуться на масле.

- Всегда надевайте специальную рабочую одежду.

- Пуговицы и крючки на рукавах рабочей одежды всегда должны быть застегнуты -  во избежание  попадания  свободной части одежды под механические части оборудования.

- В том случае, если Вы носите галстук или аналогичные свободные дополнения к одежде, следите за тем, чтобы они не накрутились на приводные механизмы.

- Вставляя и вынимая обрабатываемые изделия  и инструменты, а также убирая стружку с рабочего места,  используйте соответствующее оснащение, чтобы не поранить руки острыми гранями и горячими обрабатываемыми компонентами.

- Не работайте на оборудовании в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Не работайте на оборудовании, если вы подвержены головокружениям,      обморокам, находитесь в ослабленном состоянии.

Правила техники безопасности для обслуживающего персонала.

Не работайте на оборудовании до тех пор, пока не ознакомились с содержанием руководства по обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Не устраняйте брызги охлаждающей жидкости во время работы станка.

- Удаление стружки с инструментов никогда не производите обнаженными руками – пользуйтесь рукавицами и щеткой.

- При манипуляции с деталями, с которыми трудно управиться в одиночку, используйте помощь ассистента.

- Не пользуйтесь подъемным механизмом или краном и не осуществляйте работы стропальщика, если Вы не имеете на это официально выданного разрешения.

- Во время работы  подъемных механизмов или подъемного крана убедитесь, что вблизи этих машин нет препятствий. Всегда используйте стандартные стальные тросы и чалки, соответствующие переносимой  нагрузке.

- Проверяйте цепи, подъемное оборудование и другие средства для подъема перед использованием. Поврежденные части отремонтируйте или замените новыми.

- Обеспечьте меры противопожарной безопасности при работе с горючими материалами или смазочно-охладительным маслом.

- Не работайте на станке во время сильной грозы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРИЗЫВ К ОСТОРОЖНОСТИ.

- Проверьте и убедитесь в том, что в процессе работы не возникает ненормальный шум.

Правила техники безопасности для крепления обрабатываемых деталей и инструментов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Всегда используйте инструменты, предназначенные для данной работы и в соответствии со спецификацией станка.

- В случае если используемые принадлежности не относятся к рекомендуемым, узнайте у производителя о возможности их использования на данном станке.

- Предотвращайте попадание пальцев или рук в механизмы станка.

- При подъеме тяжелых деталей пользуйтесь соответствующими подъемными устройствами.

12) Гарантийные условия.

На инструменты и станки марки «STALEX» предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи при условии работы оборудования 8 часов в день. (Для предъявления рекламации необходимо предоставить правильно заполненные гарантийное письмо и документы на приобретение оборудования).

1. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае:

- использования неоригинальных запасных частей, не одобренных производителем;

- очевидных нарушений условий эксплуатации оборудования, непрофессионального обращения, перегрузки, применения неправильных приспособлений или непригодных рабочих инструментов, в результате вмешательства постороннего лица, естественного износа или же повреждения при транспортировке;

- неудовлетворительного условия хранения оборудования, невыполнения периодических профилактических работ, если неисправность вызвана механическим повреждением, включая случайное, при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

  - Гарантийными работами не являются:

- сборка оборудования, пуско-наладочные работы;

- периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не требуют специальной подготовки от исполнителя и могут быть выполнены самим пользователем оборудования, руководствуясь инструкцией по эксплуатации (в указанных случаях покупателю может быть оказана бесплатная телефонная поддержка).

  - Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка, не влияющие на функциональность оборудования.

  - Настоящие гарантийные обязательства не покрывают возможного ущерба от потери прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, связанных с неисправностью оборудования.

  - Рекламации предъявляйте в том торговом предприятии, в котором инструмент или станок был куплен. Или пошлите станок в собранном виде в адрес сервисной мастерской.

  - Гарантийный ремонт оборудования производится в условиях сервисной мастерской, транспортные расходы при этом несет покупатель. В исключительных случаях гарантийный ремонт может производиться на территории покупателя, в этом случае проезд двух сотрудников сервисной службы и проживание в гостинице оплачивается покупателем на основании предъявленных покупателю документов, подтверждающих соответствующие расходы в течение 3-х банковских дней со дня выполнения гарантийных работ. Покупатель обеспечивает бронирование, оплачивает гостиницу и проездные документы на обратную дорогу для сотрудников сервисной мастерской. Покупатель обязуется возместить затраты на проезд из расчета ж/д. билета (купейный вагон), если расстояние от г. Москвы до места проведения работ менее 500 км или авиационного билета (эконом класса), если расстояние до места проведения работ свыше 500 км.

  - В случае необходимости замены каких-либо частей оборудования поставщик обязуется без промедления произвести замену соответствующей части оборудования или всего оборудования, в зависимости от характера недостатков, уведомив об этом покупателя посредством факсимильной связи с указанием примерно необходимого для этого срока. Не считается промедлением со стороны поставщика время, необходимое для доставки и заказа соответствующего оборудования или части оборудования с заводаизготовителя в случае отсутствия соответствующего оборудования или частей оборудования на складе поставщика. Если в течение срока, необходимого для замены части оборудования, оно вследствие необходимости такой замены, не могло использоваться в этот период, гарантийный срок продлевается на такой же период.

  - Если при проведении ремонта не будет обнаружен дефект, относящийся к гарантии, то собственник оборудования возмещает расходы, связанные с работами специалиста сервисной службы.

Гарантийное письмо.

(Направляется в адрес поставщика в случае возникновения гарантийного случая).

Наименование покупателя ___________________________________________

Фактический адрес покупателя _______________________________________

__________________________________________________________________

Описание неисправностей обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования:

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН.

| Изделие: |  |
| --- | --- |
| Тип: |  |
| Дата: | Произ. номер: |
| Печать и подпись | № рем. : Дата: |
|  | № рем. : Дата: |